АКТ

технической готовности объекта к ОЗП 2017 – 2018 гг.

«_____» ________________2017 г.

Объект:_______________________________________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________________________________

1. Наличие паспортов на ИТП и тепловые сети, находящихся на балансе объекта_______________________

2. Схема присоединения ИТП___________________________________________________________________

2.1 Расчетный диаметр дроссельного устройства _______мм., фактический диаметр ___________мм.

Замечания по ИТП согласно ПТЭиТЭ от 24.03.2003:

- □ п.5.2.12 выполнить ревизию запорной арматуры.

- □ п.9.15 выполнить нумерация запорной арматуры ИТП.

□ п.9.1.2 смонтировать индивидуальный тепловой пункт.

- □ п.9.1.26 заменить вводные задвижки в тепловом узле на задвижки, рассчитанные на давление не менее 16 кгс/см².

- □ п.9.1.22 установить грязевики на подающем и обратном трубопроводе.

- □ п.9.1.43 установить узел учета тепловой энергии и теплоносителя

- □ п.9.1.45 врезать недостающие гильзы под термометры и штуцеры под манометры.

- □ п.9.1.45 установить поверенные контрольно-измерительные приборы.

- □ п.9.1.7 заменить резиновые прокладки фланцевых соединений на паронитовые.

- □ п.9.1.36 установить обратные клапана на ГВС.

- □ п.9.1.32 ликвидировать все непроектные врезки.

- □ п.9.1.39 восстановить теплоизоляцию.

- □ п.9.1.40 произвести окрашивание теплового узла.

- □ п.9.5.1 установить автоматический регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения.

- □ п.9.5.3 установить диафрагму (балансировочный клапан) на обратный трубопровод в открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения.

- □ п.11.5 устранить прямое соединение теплового узла с канализацией.

3. Приборы учета: ТСН_______. ГВС:_______       ____   показания__________      _ пломба______         _

4. Испытания на плотность и прочность ввода тепловых сетей и ИТП: _________________________________

(Выполнено, не выполнено)

Ввод тепловых сетей давление было поднято до ___ кгс/см2, находился под давлением в течение ____ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на  ____ кгс/см2.

Теплового узла давление было поднято до ___ кгс/см2, находился под давлением в течение ___ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на  ____ кгс/см2.

При осмотре на наличие свищей, течи или запотевание сварных швов________________________________

(Обнаружено, не обнаружено)

5.Промывка систем отопления                                                                                                          _____________.                                                                                                                                                                                       с                                                                                                 (Выполнено, не выполнено)

Готовность объекта к ОЗП ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представитель абонента (ответственный

за эксплуатацию систем теплопотребления): ______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись) тел:

Представитель ООО «КузнецкТеплоСбыт»:          ____________________________________________________.

(Ф.И.О., подпись)

 Общество c ограниченной ответственностью «КузнецкТеплоСбыт»

 ул. Рудокопровая, д. 4, г.Новокузнецк, Кемеровская область Россия, 654006; Почтовый адрес: ул. Хлебозаводская, 2б, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия, 654005

 тел. (3843) 79 28 62  e-mail kts@nkmk.ru  
 ОГРН 1124217006902 , ОКПО 10892637 , ИНН/КПП  4217146884/421701001 www.kts-evraz.com